Mustafa Kamal Rabbani, Ajib Hanani, M.T and Dr. Fachrul Kurniawan, M.MT

Sistem Kendali Pagar Rumah Berbasis Internet of Things Dengan Perintah Suara Menggunakan Algoritma Boyer-Moore

MATICS : Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi  			ISSN	: 1978-161X(p); 2477-2550(e)

Volume 9, No. 1(2017), pp 33-40 															DOI		: 10.18860/mat.v9i1.XXXX

Received : January25th 20206; Accepted : March 9th 2020 ; Avalaible Online : April 5th 2020

Abstract—Currently, the development of the Internet of Things in smart homes are not merely controlled using a button but can be controlled through voice commands with speech recognition. The use of commands with a voice can also facilitate user mobility in the smart home. The fence is a very important security component in the house as a security guard for the contents of the house from criminal hazards and road dividers. This study was conducted using the ESP8266 as a microcontroller, driver stepper, and motor stepper as the driving force of the fence. This study uses the Boyer-Moore algorithm as pattern matching, the application using the Boyer-Moore algorithm can perform commands not only with the grammatical sentences but also can perform orders with a non-grammatical sentence in Indonesian that match a predetermined pattern. This study showed that the sentence commands tested are 50 sentences and each sentence is tested 10 times with 4 patterns (buka pagar, tutup pagar, pagar buka and pagar tutup). The test results get an accuracy of 100% with an average processing time of about 0.00672 ms.

Index Terms— Smart home, Boyer-Moore, Internet of Things, Pattern matching

Abstrak–-Perkembangan Internet of Things pada smart home saat ini tidak hanya dapat dikendalikan melalui tombol saja tetapi dapat dikendalikan juga melalui perintah suara dengan Speech Recognition. Penggunaan perintah dengan suara sendiri juga dapat mempermudah mobilitas pengguna dalam smart home. Pagar merupakan komponen keamanan yang sangat penting di rumah sebagai penjaga keamanan isi rumah dari bahaya kriminal dan pembatas jalan. Penelitian dilakukan menggunakan ESP8266 sebagai microcontroller, Driver Stepper dan Motor Stepper sebagai penggerak pagar rumah. Penelitian ini menggunakan algoritma Boyer-Moore sebagai pattern matching, penerapan algoritma Boyer-Moore dapat melakukan perintah tidak hanya dengan kalimat baku, tetapi juga dapat melakukan perintah dengan kalimat tidak baku dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan pattern yang sudah ditentukan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, kalimat perintah yang diuji berjumlah 50 kalimat dan dilakukan pengujian masing – masing kalimat sebanyak 10 kali pengujian dengan 4 pattern (buka pagar, tutup pagar, pagar buka dan pagar tutup). Hasil pengujian mendapatkan akurasi sebesar 100 % dengan rata – rata waktu proses sekitar 0.00672 ms.

Kata Kunci— Smart home, Boyer-Moore, Internet of Things, Pattern matching.

# PENDAHULUAN

S

martphone saat ini merupakan barang yang sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan perusahaan platform media sosial dari kanada yaitu Hootsuite dan bekerjasama dengan We are Social dari Inggris yang merillis perkembangan pengguna internet di seluruh dunia, termasuk Indonesia dengan judul laporan "Digital 2020: A comprehensive look at the state of the internet, mobile devices, social media, and e commerce", pada tahun 2020 pengguna internet mencapai 175,4 juta jiwa dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 272,1 juta jiwa dan jumlah smartphone yang terkoneksi mencapai 338,2 juta unit, yang artinya hampir rata-rata orang Indonesia mempunyai lebih dari satu unit smartphone, sedangkan jumlah pengguna sosial media mencapai 160 juta jiwa [1].

Banyak hal yang dapat kita lakukan menggunakan smartphone dengan hanya menekan tombol. Selain smartphone digunakan sebagai alat komunikasi dan mencari informasi dengan mudah dan tanpa terkendala dengan jarak, salah satu contoh lainya yaitu melakukan pengontrolan terhadap suatu perangkat atau peralatan. Contoh penerapan sistem tersebut sangat banyak digunakan sekarang yaitu smarthome atau rumah pintar. Dimana dulu menghidupkan dan mematikan saklar masih menggunakan remote. Hal tersebut dirasa masih kuno dan belum mencerminkan perkembangan teknologi sekarang. Rumah pintar adalah salah satu topik menarik yang sedang trend saat ini. Pagar merupakan komponen keamanan yang sangat penting di rumah sebagai penjaga keamanan isi rumah dari bahaya kriminal dan pembatas jalan. Bahaya kriminal dapat berupa masuknya pencuri, percobaan sadap pesawat telepon, dan lain-lain [2]. Pada smarthome saat ini sistem kendali tidak hanya berupa tombol saja sebagai inputan tetapi suara juga dapat digunakan sebagai inputan. Perintah suara yang diberikan oleh pengguna ditafsirkan oleh perangkat mobile menggunakan bahasa alami dan perangkat mobile bertindak sebagai konsol sentral [3]. Salah satu faktor terpenting dalam Speech recognition adalah pengujian dari suara terhadap pola kata. Pengujian pola banyak digunakan dalam berbagai program atau aplikasi yang digunakan sehari-hari, seperti fitur pencarian pada editor teks, web search engine seperti Google, analisis citra, bioinformatics seperti pengujian rantai asam amino rantai DNA [4], agar memperoleh hasil kecocokan yang benar maka perlu diselesaikan dengan menggunakan algoritma pattern matching. Dalam pencarian pattern berupa string, maka diperlukan algoritma pengujian string yang dicari dengan semua string yang terdapat dalam dokumen teks tersebut. Pengujian pattern atau pattern matching adalah proses pencarian semua kemunculan string pendek P[0..n-1]  yang disebut pattern di string yang lebih panjang T[0..m-1] yang disebut teks [5].

Dalam penelitian [6] menjelaskan pattern matching dengan menggunakan algortima paling sederhana adalah bruteforce, yaitu dengan pengujian dari kiri ke kanan atau left-to-right. Sebuah pattern akan dicocokkan karakter per karakter dalam sebuah text, dan ketika sebuah karakter dalam pattern yang ingin dicocokkan tidak sesuai dengan salah satu karakter dalam text, maka pencarian akan diulang dan dimulai pada huruf teks selanjutnya. Sedangkan algoritma Boyer-Moore adalah pattern matching dengan pencarian bersifat right-to-left, yakni pencarian dimulai dari huruf paling kanan pada pattern. Oleh karena itu penggunaan algoritma Boyer-Moore jauh lebih cepat daripada  bruteforce karena pergeseran yang lebih efisien, dengan efisiensi Boyer-Moore lebih terlihat ketika menggunakan banyak variasi karakter dalam teks. Oleh karena itu penelitan yang diajukan berjudul “Sistem Kendali Pagar Rumah Berbasis Internet of Things dengan Perintah Suara Menggunakan Algoritma Boyer-Moore”

# tinjauan pustaka

## Pattern Matchin

Pengujian pattern atau pattern matching yang berupa string adalah proses pencarian jumlah kejadian kemunculan dari pattern P dengan panjang m terhadap text T dengan panjang n. Pengujian string atau string matching adalah proses pencarian semua kemunculan string pendek P[0..m-1] yang disebut pattern di string yang lebih panjang T[0..n-1] yang disebut teks. Pengujian string merupakan permasalahan paling sederhana dari semua permasalahan string lainnya, dan merupakan bagian dari pemrosesan data, pengkompresian data, lexical analysis, dan temu balik informasi [5].

Prinsip kerja dari algoritma pattern matching adalah, pertama memindai text dengan bantuan sebuah window yang ukuran panjangnya sama dengan Panjang pattern, lalu menempatkan window pada awal text agar sejajar, kemudian membandingkan karakter text pada window dengan karakter dari pattern, setelah pengujian dengan hasil cocok atau tidak cocok, maka dilakukan pergeseran window ke kanan. Proses ini dilakukan berulang-ulang sampai window berada di tepat akhir text.

## Boyer-Moore

Algoritma Boyer-Moore adalah salah satu algoritma pencarian string, yang diterbitkan oleh Robert S. Boyer, dan J. Strother Moore pada tahun 1997 [7]. Algoritma Boyer-Moore telah dibuktikan sebagai salah satu algoritma dalam pattern matching paling efisien dalam aplikasi pencarian string dengan menggunakan natural language. Pada dasarnya algoritma ini memiliki kesamaan dengan algoritma Knuth-Morris-Pratt (KMP) dalam segi cara kerjanya dimana kedua algoritma ini melakukan lompatan pengecekan dalam proses pencarian string. Namun berbeda dengan algoritma Knuth-Morris-Pratt (KMP),

Algoritma Boyer-Moore melakukan perbandingan pattern dimulai dari kanan ke kiri atau right-to-left, sedangkan algoritma Knuth-Morris-Pratt (KMP) melakukan perbandingan pattern dimulai dari kiri ke kanan atau left-to-right. Dalam algortima Boyer-Moore menggunakan dua heuristics untuk memutuskan seberapa jauh lompatan agar mendapat hasil pengujian yang pas yaitu: bad-character heuristic atau juga bisa disebut Occurrence Heuristic (OH), dan good-character heuristic atau juga disebut match heuristic (MH). Informasi untuk heuristik setiap dipertahankan dalam sebuah array yang dibangun pada awal operasi yang cocok [8].

## Speech Recognition

Speech recognition adalah proses identifikasi suara berdasarkan kata yang diucapkan dengan cara melakukan konversi sinyal akustik yang ditangkap oleh audio device atau proses untuk identifikasi suara seseorang berdasarkan dari kalimat atau kata yang diucapkan [9]. Speech recognition yang digunakan oleh penulis adalah Google Speech recognition dimana digunakan untuk mengubah suara menjadi teks yang dimana aplikasi akan menggunakan hasil tersebut sebagai text yang akan dibandingkan dengan pattern yang tersedia. Dengan menggunakan Google Speech recognition akan mempermudah pengguna untuk mengontrol pagar dengan cara pengguna cukup mengucapkan perintah.

## Stemming

Stemming merupakan suatu proses menemukan kata dasar atau root word dari suatu kata yang berimbuhan atau affixed word dengan cara menghilangkan semua imbuhan atau affix yang terdiri dari awalan (prefix), akhiran (suffix), sisipan (infix) dan kombinasi kombinasi dari awalan dan akhiran atau confix. Dalam penelitian [10] menjelaskan bahwa proses steaming ini merupakan cara untuk meningkatkan performa Information Retriveal (IR).

# METODOLOGI PENELITIAN

## Desain Sistem

Desain system pada penelitian ini digambarkan pada alur diagram sistem Gambar 1

Gambar 1 Desain Sistem

## Stemming

Stemming merupakan proses mengubah kalimat atau kata yang memiliki imbuhan menjadikan kata atau kalimat yang baku jadi kata atau kalimat tersebut yang akan diproses pada sistem adalah kata-kata dasar saja dalam Bahasa Indonesia. Proses steeming ini peneliti menggunakan library Sastrawi dengan bahasa pemrograman php. Alur Stemming ditunjukan pada Gambar 2.

Gambar 2 Flowchart Stemming

## Boyer-Moore

### Preprocessing Boyer-Moore

Boyer-Moore memiliki tahap Preprocessing terdiri dari 𝒑𝒓𝒆𝑩𝒎𝑩𝒄 dan 𝒑𝒓𝒆𝑩𝒎𝑮𝒔. Prosedur 𝒑𝒓𝒆𝑩𝒎𝑩𝒄 memiliki nilai Occurrence Heuristic (OH). Langkah-langkah pada proses nya, pertama membuat stack dari BmBc dan diberi nilai kosong, lalu melakukan perhitungan terhadap panjang pattern yang akan dimasukan nilai OH kedalam stack BmBc.

Contoh kasus pattern: Buka

Gambar 3 Penyelesaian prosedur PreBmBc

Pada Gambar 3 dijelaskan bahwa karakter yang di pilih akan ditambahkan ke dalam stack BmBc dengan nilai OH sesuai pergeseran. Prosedur 𝒑𝒓𝒆𝑩𝒎𝑮𝒔 memiliki nilai Match heuristic (MH). Langkah-langkah pada prosesnya yaitu, pertama membuat stack dari BmGs dengan nilai kosong dan tabel Compare berisi sejumlah karakter sebelah kanan patter dari pergeseran kanan ke kiri, lalu cacah pattern kemudian simpan pada tabel Compare. Kemudian cacah prefix dan suffix dari pattern kemudian simpan hasil prefix pada tabel stack BmGs dan bandingkan hasil suffix terhadap Compare

Gambar 4 Penyelesaian Prosedur PreBmGs

Pada Gambar 4 dijelaskan bahwa penentuan nilai dari MH ditentukan dari pergeseran pada Compare, nilai MH selalu diberikan kepada semua karakter yang ada pada pattern dan penyusunan stack BmGs berdasarkan urutan index pada pattern.

### Pencocokan Boyer-Moore

Pada tahap ini pengujian dimulai dari index paling kiri pada text dan pengujian per karakter dimulai paling kanan pada pattern, lalu setiap kali ditemukan ketidak cocokan maka bandingkan nilai OH dan MH pada stack BmBcdan BmGs yang sudah dibuat pada tahap Preprocessing sebelumnya.

Contoh kasus Pattern : buka, Text : membuka

Gambar 5 Penyelesaian Pengujian Boyer-Moore

## Perancangan Antarmuka (Interface)

Proses perancangan antarmuka (Interface) pada penelitian ini dirancang agar dapat memberikan kemudahan dalam membangun sistem sehingga dapat dipahamu tujuan dan fungsi dari setiap tampilan pada sistem tersebut. Pada Gambar 6 adalah tampilan awal user.

Gambar 6 Perancangan Antarmuka

Keterangan Gambar :

1. Button Buka digunakan untuk membuka pagar secara manual,

2. Button Tutup digunakan untuk menutup pagar secara manual,

3. Button Speech recognition digunakan untuk kendali pagar dengan menggunakan suara.

4. ImageView untuk menampilakn status pada pagar

## Rangkaian Komponen

Rangkaian komponen elektronik ini berperan sebagai blueprint dalam membangun sistem. Dalam penelitian ini menggunakan ESP8266 sebagai microcontroller, Driver Stepper, Motor Stepper sebagai penggerak dan Baterai 9V sebagai power, gambar rangkaian komponen dapat dilihat pada Gambar 7 sebagai berikut.

Gambar 7 Rangkaian Komponen

## Uji coba sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memperoleh hasil apakah sistem yang dibangun sudah akurat atau tidak, untuk mengukur algortima Boyer-Moore perlu digunakan Confussion Matrix. Confussion Matrix terdiri dari True positive (TP), False Positive (FP), False Negative (FN), dan True Negative (TN). Dalam penelitian [11] menjelaskan bahwa True positive merepresentasikan data yang berada pada kelas positif yang diprediksi secara benar oleh algoritma. False Positive merepresentasikan data yang seharusnya berada pada kelas positif diprediksi menjadi kelas negatif oleh algoritma. False Negative merupakan data yang seharusnya berada di kelas negative. diprediksi menjadi kelas positif oleh algoritma. True Negative merupakan data yang berada pada kelas negative dan diprediksi secara benar oleh algoritma.

Accuracy=TP+TNTP+TN+FP+FN						(1)

Akurasi adalah proses matematika yang sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu algoritma. Akurasi dihitung berdasarkan rasio jumlah data yang diprediksi oleh algoritma dengan benar dan jumlah semua data dalam kumpulan data [11]. Adapun daftar kalimat dan pattern yang akan diuji yaitu 50 kalimat perintah dengan 4 pattern (buka pagar, tutup pagar, pagar buka, pagar tutup) sebagai berikut:

Kalimat yang cocok dengan pattern buka pagar

| - Buka pagar - Tolong buka pagar - Buka pagar rumah - Tolong buka pagar rumah - Tolong dibuka pagar - Dibuka pagar rumah - Tolong dibuka pagar rumah - Tolong dibukakan pagar - Dibukakan pagar rumah - Tolong dibukakan pagar rumah | - Tolong bukakan pagar rumah - Tolong membuka pagar - Membuka pagar rumah - Tolong membuka pagar rumah - Tolong membukakan pagar - Membukakan pagar rumah - Tolong membukakan pagar rumah - Tolong bukakan pagar - Bukakan pagar rumah |
| --- | --- |

Kalimat yang cocok dengan pattern tutup pagar

| - Tutup pagar - Tolong tutup pagar - Tutup pagar rumah - Tolong tutup pagar rumah - Tolong ditutup pagar - Ditutup pagar rumah - Tolong ditutup pagar rumah - Tolong ditutupkan pagar - Ditutupkan pagar rumah - Tolong ditutupkan pagar rumah | - Tolong tutupkan pagar - Tutupkan pagar rumah - Tolong tutupkan pagar rumah - Tolong menutup pagar - Menutup pagar rumah - Tolong menutup pagar rumah - Tolong menutupkan pagar - Menutupkan pagar rumah - Tolong menutupkan pagar rumah |
| --- | --- |

Kalimat yang cocok dengan pattern pagar buka

| - Pagar buka - Tolong pagar buka - Pagar dibuka | - Tolong pagar dibuka - Pagar dibukakan - Tolong pagar dibukakan |
| --- | --- |

Kalimat yang cocok dengan pattern pagar tutup

| - Pagar buka - Tolong pagar buka - Pagar dibuka | - Tolong pagar dibuka - Pagar dibukakan - Tolong pagar dibukakan |
| --- | --- |

# UJI COBA DAN PEMBAHASAN

## Kendali dengan button

Pada proses pengendalian dengan button ini, Block code pada App Inventor dapat dilihat pada Gambar 8 (a) dan (b) sebagai berikut.

(a)

(b)

Gambar 8 (a) Block code button off (b) Block code button on

Pada Gambar 8 (a) merupakan Block code dari button off dimana ketika button off ditekan makan akan memanggil link pada gambar tersebut, link tersebut merupakan code dari PHPMQTT yang sudah tersimpan pada Alibaba Cloud ECS. Pada Gambar 8 (b) sama dengan Gambar 8 (a) Block code dari button on memanggil link sesuai pada gambar tersebut. Ketika setiap button ditekan maka akan mengirikan pesan sesuai button yang ditekan dan bertindak sebagai publish, pesan kemudian di terima oleh subscribe dan akan menampilkan pesan, topic, dan waktu yang dikirim oleh publish, dapat dilihat pada Gambar 9 sebagai berikut.

Gambar 9 Pesan yang diterima oleh subscribe

## Kendali dengan Speech Recognition

Pada proses dengan Speech recognition ini, Block code pada App Inventor dapat dilihat pada Gambar 10 sabagai berikut.

Gambar 10 Block code Speech Recognition

Pada Gambar 10 tersebut Ketika button ditekan dan mendapat perintah dalam Bahasa Indonesia akan memanggil link seperti pada gambar, dimana link tersebut akan menerima variabel “sentence” berupa text untuk diproses ke dalam algoritma Boyer-Moore.

## Preprocessing Boyer-Moore

Proses preBmBc dilakukan agar mendapatkan nilai OH dimana nilai OH dinilai mulai dari index paling kanan pada pattern. Dalam proses preBmBc dilakukan pencacahan masing-masing karakter pada pattern dimulai dari index kanan sampai index paling kiri. Nilai pada setiap index diberikan sesuai rumus. Adapaun hasil nilai OH pada masing-masing pattern dapat dilihat pada Gambar 11 sebagai berikut.

Gambar 11 Nilai OH pada masing-masing pattern

Pada Gambar 11 tersebut merupakan hasil dari nilai OH pada masing-masing pattern yang sudah melalui proses pergeseran dan pencacahan.

Proses preBmGs dlakukan agar mendapat nilai MH, agar mendapat nilai MH perlu dilakukan dengan membentuk suffix dari kanan ke kiri dari pattern dan perbandingan suffix kiri ke kanan dari pattern. Kemudian pemberian nilai MH dilakukan pencacahan dimulai dari index paling kanan pattern ke index paling kiri pattern, pada index paling kanan pattern selalu diberi nilai MH=1, selanjutnya dilakukan pengujian terhadap suffix Compare. Apabila dalam proses pengujian terdapat kesamaan terhadap suffix, maka nilai MH karakter pada pattern sama dengan nilai pergeseran terhadap suffix, dan jika tidak terdapat kesamaan maka nilai MH karakter pada pattern bernilai sebanyak jumlah karakter ada patteen. Adapun hasil nilai MH dari proses preBmGs pada masing – masing pattern dapat dilihat pada Gambar 12 sebagai berikut.

Gambar 12 Nilai MH pada masing-masing pattern

Pada Gambar 12 tersebut merupakan hasil dari nilai MH pada masing-masing pattern yang sudah melalui proses pergeseran dan pencacahan

## Pengujian Algoritma Boyer-Moore

Algoritma Boyer-Moore pada sistem kendali pagar rumah ini diimplementasikan pada pengujian kalimat perintah text terhadap pattern, jumlah kalimat pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah 50 kalimat atau text dengan 4 pattern. Perhitungan akurasi pada sistem kendali pagar rumah dengan algoritma Boyer-Moore ini dilakukan dengan 10 kali pengujian pada setiap kalimat perintah menggunakan Confussion Matrix. Berikut hasil grafik waktu dari semua kalimat perintah yang terdiri dari 2 kata, 3 kata dan 4 kata dapat dilihat pada Gambar 13 sebagai berikut.

Gambar 13 Grafik rata – rata waktu semua kalimat

Pada Gambar 13 tersebut merupakan grafik waktu dari pengujian semua kalimat yang terdiri dari 2 kata, 3 kata dan 4 kata, rata – rata yang dibutuhkan dalam pengujian untuk kalimat yang terdiri dari 2 kata adalah 0.00657 ms dan kalimat yang memiliki waktu terlama dalam 2 kata adalah pada kalimat ke 20 yaitu “Tutup pagar” pada pengujian 4 dan pengujian 5 dengan lama waktu 0.0099 ms, rata – rata yang dibutuhkan dalam pengujian untuk kalimat yang terdiri dari 3 kata adalah 0.00659 ms dan kalimat yang memiliki waktu terlama dalam 3 kata adalah pada kalimat 17 yaitu “Tolong membukakan pagar” pada pengujian 1 dan pengujian 9 dengan lama waktu masing – masing 0.01 ms dan 0.0103 ms, rata – rata yang dibutuhkan dalam pengujian untuk kalimat yang terdiri dari 4 kata adalah 0.00689 ms dan kalimat yang memiliki waktu terlama dalam 4 kata adalah pada kalimat 16 yaitu “Tolong membuka pagar rumah” pada pengujian 1 dengan lama waktu 0.0104 ms. Pada Gambar 13 tersebut dilakukan 10 kali pengujian pada sertiap kalimat dan memiliki selisih perubahan selisih waktu yang tidak sangat jauh. Dapat dilihat pada grafik garis warna abu – abu yaitu kalimat yang terdiri dari 4 kata memiliki waktu yang lebih lama dari kalimat yang terdiri dari 2 kata dan 3 kata. Lama waktu pegujian tersebut tergantung dari panjang text dari kalimat yang diuji, dapat dilihat pada rata – rata waktu dalam 2 kata yaitu 0.00657 ms sedangkan 3 kata yaitu 0.00659 ms dan 4 kata yaitu 00.00689 ms. Berdasarkan hasil uji coba dengan 10 kali pengujian pada 50 kalimat perintah dan hasil yang tepat dimasukan ke dalam rumus akurasi, maka didapatkan hasil akurasi sebesar 100% dengan rata – rata waktu 0.00672 ms.

# PENUTUP

## Kesimpulan

Penelitian yang terlah dilakukan ini adalah penelitian tentang kendali pagar rumah dengan algortima Boyer-Moore. Berdasarkan hasil uji pada penelitian ini sudah berjalan dengan baik, algortima Boyer-Moore menghasilkan akurasi sebesar 100% dari 50 kalimat percobaan dengan 10 kali pengujian setiap kalimat perintah dan 4 pattern yang digunakan dengan durasi waktu pengujian keseluruhan kalimat dengan rata-rata 0.00672 ms. Lama waktu pegujian tersebut tergantung dari panjang text dari kalimat yang diuji, pada rata – rata waktu dalam kalimat yang terdiri dari 2 kata yaitu 0.00657 ms sedangkan 3 kata yaitu 0.00659 ms dan 4 kata yaitu 00.00689 ms.

## Saran

Sistem kendali pagar rumah dengan algoritma Boyer-Moore ini masih memiliki kekurangan, sehingga diperlukannya pengembangan sehingga diperoleh hasil yang lebih baik, berikut saran dari dari peneliti dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya antara lain:

- Pengembangan lebih lanjut sistem tidak hanya dapat mengontrol pagar saja, tetapi kedepan dapat mengontrol banyak device.

- Kendali dengan Speech recognition dapat dengan bermacam – macam Bahasa.

DAFTAR PUSTAKA

[1]	cyberthreat.id, “Digital 2020: Pengguna Internet Indonesia dalam Angka,” 2020. https://cyberthreat.id/read/5387/Digital-2020-Pengguna-Internet-Indonesia-dalam-Angka

[2]	H. S. Utama, J. Setiawan, and P. B. Mardjoko, “Sistem Kontrol Pintu Pagar Rumah Berbasis Arduino dengan Koneksi Nirkabel Bluetooth pada Smartphone Android,” TESLA, vol. 21, no. 2, p. 135, Jan. 2020, doi: 10.24912/tesla.v21i2.7184.

[3]	M. P. J. Rani, J. Bakthakumar, and S. Kumar, “Voice Controlled Home Automation System Using Natural Language Processing (Nlp) And Internet Of Things (IoT),” International Conference on Science Technology Engineering & Management (ICONSTEM), p. 6, 2017.

[4]	Nursyahrina, “Aplikasi Pencocokan Pola pada Asisten Pribadi  Cerdas Google Now,” Makalah IF2211 Strategi Algoritma, 2016.

[5]	G. H. Kumara, “Visualisasi Beberapa Algoritma Pencocokan String Dengan Java,” Institut Teknologi Bandung, p. 14, 2008.

[6]	B. D. Junaidi, “Implementasi Pattern Matching pada Speech Recognition,” Institut Teknologi Bandung, Makalah IF2211 Strategi Algoritma, p. 9, 2018.

[7]	R. I. Darmawan and A. H. Setianingrum, “Implementasi Algoritma Boyer Moore Pada Aplikasi Kamus Istilah Kebidanan Berbasis Web,” Jurnal Sistem Informasi, vol. 02, no. 01, p. 10, 2018.

[8]	J. Orwant, J. Hietaniemi, and J. Macdonald, Mastering Algorithms R’ith Perl. O’Reilly United States, 1999.

[9]	J. Dirmansyah and D. Hermanto, “Rancang Bangun Aplikasi Penunjuk Arah Berbahasa Indonesia Berbasis Text To Speech Dan Speech recognition Pada Perangkat Android,” Fakultas Teknologi Informasi Dan Elektro Universitas Teknologi Yogyakarta, p. 8, 2014.

[10]	J. Wibowo, “Aplikasi Penentuan Kata Dasar Dari Kata Berimbuhan Pada Kalimat Bahasa Indonesia Dengan Algoritma Stemming,” Jurnal Riset Komputer (JURIKOM), vol. Volume : 3, Nomor: 5, p. 5, 2016.

[11]	O. S. Y. Prakasa and K. M. Lhaksamana, “Klasifikasi Teks Dengan Menggunakan Algoritma K-nearest Neighbor Pada Kasus Kinerja Pemerintah Di Twitter,” e-Proceeding of Engineering, vol. Vol.5, No.3, p. 12, 2018.